COMMENTI TECNICO-SCIENTIFICI RELATIVI AL SITO

BA-5

COMMENTI TECNICO-SCIENTIFICI RELATIVI AL SITO

BA-5

IDENTIFICAZIONE DELL’AREA

| Codice Identificativo | BA-5 |
| --- | --- |
| Superficie area (ha) | 475 |
| Regione | Puglia |
| Provincia | Bari |
| Comune | Gravina in Puglia |
| Foglio IGM 1:100.000 | 188 |
| Tavoletta IGM 1:25.000 | 188-II-NE, 188-II-SE |
| Sezioni CTR 1:10.000 | 472010, 472050 |

UBICAZIONE GEOGRAFICA

COMMENTI RIFERITI ALLA VERIFICA DEI CRITERI DELLA GUIDA TECNICA 29

L'area individuata con l'acronimo BA-5 è sita nel territorio del Comune di Gravina in Puglia, nella zona a sud ovest rispetto al centro cittadino. L'area dista 4,5 km dal nucleo della città, la quale ospita circa 44.000 abitanti, con una densità pari 113,7 ab/kmq di superficie.

| CRITERIO DI ESCLUSIONE | COMMENTI |
| --- | --- |
| CE1. aree vulcaniche attive o quiescenti | NONE |
| CE2. aree contrassegnate da sismicità elevata | Manca un’analisi della sismicità storica e strumentale (Del Gaudio et al., 2005) e della risposta sismica di sito (Cosentino et al., 2013). Dalla consultazione il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 “CPTI2015” , realizzato dall’INGV e liberamente consultabile alla seguente pagina web: https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/ si rileva che il comune di Gravina in Puglia ha risentito di eventi sismici caratterizzati da una intensità macrosismica fino a 7 della scala MCS (Fig. 1). Valore di PGA con periodo di ritorno di 2475 anni: 0.188 g. A tal proposito, si ricorda che il concetto di tempo di ritorno non indica una periodicità ma ha un significato probabilistico. Per quanto concerne la sismicità storica si veda la Tab. 1 e la Fig. 2. Dal 1 gennaio 1995 al 4 febbraio 2021 in un raggio di 30 km dal comune di Gravina sono stati registrati 703 eventi sismici, il più intenso il 9 novembre 2018 localizzato 3 km a NE dell’abitato ad una profondità di 38 km con magnitudo ML 3.5 (Fig. 3). L’attenta analisi dell’accelerazione di picco attesa nell’area del sito BA_5 viene imposta dalla vicinanza di tale sito alla struttura sismogenetica denominata Baragiano-Palagianello (Fig. 4) capace di terremoti fino a Mw 5.8 (DISS Working Group, 2018), anche in questo caso stimabile in valori sensibilmente maggiori di quelli riportati nella Relazione Tecnica. Infine, il sistema di faglie dominate da orientazione est-ovest del Graben di Viglione (Fig. 5) (Ciaranfi et al., 1983) come ragionevole prosecuzione verso est, a partire da Baragiano, di una più complessa struttura sismogenetica capace comunque di terremoti fino a Mw 5.8 (DISS Working Group, 2018), porta ad una immediata esclusione dell’area del sito BA_MT-4. |
| CE3. aree interessate da fenomeni di fagliazione | La ricerca di nette evidenze di fagliazione nell’area del sito BA_MT-4 può risultare particolarmente difficoltosa a causa delle seguenti due ragioni: (i) La successione pleistocenica è dominata da argille a comportamento plastico, che verosimilmente si deformano con blande pieghe per propagazione di faglie che rigettano il substrato rigido carbonatico cretaceo; (ii) Processi erosivi in atto regolarizzano facilmente i dislivelli morfo-strutturali data la bassa resistenza all’erosione della successione pleistocenica. Quindi, la presenza di faglie nell’area, come riportato in letteratura (Ciaranfi et al., 1983; Tropeano et al., 1994; Beneduce et al., 2004), capaci di una frequente sismicità con terremoti di magnitudo superiore a 3 (Del Gaudio et al., 2005; DISS Working Group, 2018; INGV, 2021), può nascondere fenomeni di fagliazione come criteri e esclusione. Consultando il Database delle Sorgenti Sismogenetiche Individuali (DISS) dell’INGV si evince che il sito è a circa 9.5 km dalla Faglia Sismogenetica ITCS005 Baragiano-Palagianello, identificata come “Composite Seismogenic Sources” (Sorgente sismo genetica composita) (http://diss.rm.ingv.it/dissnet/CadmoDriver?_action_do_single=1&_state=find&_token=NULLNULLNULLNULL&_tabber=1&_page=pSASources_d&IDSource=ITCS005) (Fig. 4). È noto che nei suddetti cataloghi sono riportati solo le faglie sismogenetiche di carattere regionale e che il catalogo viene aggiornato continuamente. Da consultare appare anche la Carta Neotettonica d’Italia (Fig. 5). Inoltre, potenziali emergenze legate a fagliazione sono costituite dalla presenza dei cosiddetti “vulcanelli di fango” per i quali si rimanda al CA8. Questi caratteri indicano tutti incipiente pericolosità e quindi suggeriscono l’esclusione del sito. |
| CE4. aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali | L’API ricade in “Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” (art.6 delle NTA del PAI) ed all’interno delle “fasce di pertinenza fluviale” (art.10 delle NTA del PAI), definite dal reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica allegata al PAI; pertanto, è necessario acquisire il parere da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale previa redazione di studio di compatibilità idrologica ed idraulica. Considerato che l’individuazione dell’alveo in modellamento attivo (di cui all’art.36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI della Puglia) definito dal reticolo idrografico ha subito l’avvicendarsi di una complessa e stratificata normativa in tema di tutela delle acque pubbliche ed in tema di tutela del paesaggio, sia a livello statale che a livello regionale, è possibile fare riferimento alla recente D.G.R. 8 ottobre 2020, n.1675 “Individuazione dell’Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia. Indirizzi applicativi e chiarimenti”. Rilevato che i reticoli presenti all’interno delle 5 API pugliesi sono classificati come “reticoli minori” trova applicazione il punto 2.b che stabilisce “per il reticolo minore, ovvero per i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte”. Inoltre il punto 4 stabilisce che “oltre il limite areale dell’alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazione le norme d’uso previste dagli strumenti di governo del territorio” (fasce di pertinenza fluviale). Da menzionare, nelle immediate vicinanze del sito, la presenza del Torrente Pentecchia, interessato da un progetto esecutivo relativo ad interventi di messa in sicurezza dell'area interessata dal Torrente, a seguito di crollo del ponte sul medesimo, avvenuto nel febbraio 2007 dopo un copioso evento meteorico. Nel merito del suddetto progetto, "l'Autorità di Bacino della Basilicata, competente per territorio, comunicava al Comune di Gravina in Puglia in data 03/12/2009 che " ... l'area interessata dall'intervento in oggetto ricade in un tratto del Torrente Pentecchia non ancora perimetrato e classificato dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), per il quale, pertanto, non sono stati condotti studi idrologici e idraulici", e pertanto " ... ai sensi dell 'art. 4 c. 4 delle Norme di attuazione del PAI, i progetti di opere e/o interventi che interessano corsi d'acqua e/o aree limitrofe, non ancora oggetto di studio da parte dell'A.d.B., dovranno comprendere obbligatoriamente uno studio idrologico e idraulico che consideri unaportata di piena avente periodo di ritorno pari a 200 anni". Questo aspetto rimarca la necessità di approfondire mediante studi idraulici mirati su tali aree, l'effettivo rischio presente, anche sulla base del criterio di esclusione CE4 riportato nella Guida Tecnica n. 29. L’inquadramento geomorfologico prodromico a queste note evidenzia comunque la presenza di diffuse forme di dissesto del suolo e del sottosuolo legati a fenomeni gravitativi e di dilavamento selvaggio ed incanalato, specialmente lungo il versante che borda il limite occidentale dell’area di questa API (Fig. 6; Fig. 7). Alcuni di essi interessano già la superficie suborizzontale e ne rendono discontinua una superficie solo in apparenza suborizzontale e pianeggiante. Questi caratteri indicano tutti incipiente pericolosità geomorfologica e quindi suggeriscono l’esclusione del sito. |
| CE5. aree contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica | NONE |
| CE6. aree ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m. | NONE |
| CE7. aree caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10% | Si sottolinea che occorre porre attenzione alla richiesta del criterio, infatti esso basa l’esclusione delle aree con presenza di versanti che abbiano pendenza media maggiore del 10% e non fa riferimento, invece, alla media della pendenza che deve avere l’area. Nelle aree prossime al limite delle perimetrazioni sono frequentemente inclusi gradini corrispondenti a nicchie di frana o a testate di erosione regressiva con pendenze localmente anche maggiori del 20% (Fig. 6). Con riferimento al CE4 tali caratteri suggeriscono l’esclusione del sito. |
| CE8. aree sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 m s.l.m. | NONE |
| CE9. aree interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes) | La presenza nel sottosuolo, a profondità non definite, di unità carbonatiche quali la Calcarenite di Gravina e i Calcari delle Murge peraltro affioranti a breve distanza in linea d’aria, indica la potenzialità che si manifestino anche in superficie fenomeni di dissoluzione. Peraltro fenomeni che portano alla definizione di sink holes possono manifestarsi anche nelle sabbie e nelle calcareniti dei depositi delle coperture del Pleistocene. La relazione fra la dinamica superficiale e quella sotterranea - seppur nella più favorevole delle ipotesi limitatamente alle coperture - è fattore di pericolosità che suggerisce l’esclusione del sito. |
| CE10. aree caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito | La superficie superiore appare costituita da alternanze di sabbie e conglomerati; tali depositi appoggiano su argille poco permeabili. Il diffuso ristagno di acqua dopo gli eventi meteorici più intensi indica inequivocabilmente il fatto che esistano livelli piezometrici affioranti relativi alla falda superficiale ospitata nelle unità Pleistoceniche. Del resto la presenza di numerose sorgenti, segnalata dalle stesse relazioni, indica che numerose falde possono essere rinvenute nell’ambito dei vari corpi sedimentari. Inoltre, si segnala a soli 7km verso SE la presenza di un vulcanello di fango. Questa, che non è una manifestazione vulcanica, consta in flussi verticali di acque e gas evidenziando la presenza di discontinuità, quali per esempio faglie, nel corpo roccioso (cfr CA8). Questi caratteri rappresentano fattori di rischio per le risorse idriche e le strutture e quindi suggeriscono l’esclusione del sito. |
| CE11. aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente | Come cartografato dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, l'area presenta diverse componenti di importanza geomorfologica ed interesse paesaggistico individuate come Geositi rappresentati generalmente dai calanchi (Geositi e Versanti nel PPTR). Un altro aspetto da valutare è connesso alla presenza del Sito di importanza Comunitaria (SIC) identificato con codice IT9120008 denominato Bosco Difesa Grande, con un'estensione di circa 5 ha. Le principali valenze conservazionistiche che hanno portato alla individuazione dell'area quale Sito Natura 2000, sono l'eterogeneità ambientale caratterizzata dalla presenza di tre habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e la presenza di specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario. Il Bosco Difesa Grande rappresenta il più importante sistema forestale della provincia di Bari per la presenza di diverse specie faunistiche. Inoltre, data l'estesa area boschiva è vulnerabile ad incendi, il che accrescerebbe notevolmente la sensibilità dell'area individuata dalla CNAPI. Questo porta ad un'esclusione dell'area sulla base del Criterio di Esclusione CE11 della Guida Tecnica n. 29. A conferma della singolarità ed importanza del territorio da un punto di vista paesaggistico, il confine dell'area individuata dalla CNAPI è solcato dalla strada provinciale SP 193, individuata a valenza paesaggistica dal PPTR della Regione Puglia. |
| CE12. aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati | NONE |
| CE13. aree che siano a distanza inferiore a 1 km da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari | NONE |
| CE14. aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo | A grande scala, tutte le API sono ubicate ad una distanza dai pozzi più prossimali gestiti da AQP per l’Approvvigionamento Idrico della Regione Puglia, compresa tra i 7 Km (Distanza BA-5 – Pozzo Gravina) e i 21 Km (Distanza MT-16 – Campo Pozzi Castellaneta). Inoltre tutte le aree sono prossime a quelle caratterizzate dal Piano di tutela delle Acque (PTA) quali “Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di Tipo A”, definite come essenziali per la ricarica della falda idrica che alimenta tutto il territorio pugliese e quindi considerate strategiche per la Regione Puglia. L’API BA-5, come tutte le altre, è compresa nel bacino idrogeologico delle risorgive carsiche del Fiume Tara (Maggiore e Pagliarulo, 2004). A scala locale, la falda superficiale alimenta lo storico Acquedotto Fontana della Stella, realizzato dagli Orsini nel 1700, oggetto di varie pubblicazioni. Esso è parte di una rete di tre acquedotti realizzata nel ‘700, un tempo a servizio dell’abitato di Gravina in Puglia, alimentata da acquiferi superficiali che hanno sede all’interno dei depositi della Calcarenite di Gravina e delle sabbie di Monte Marano. Le sorgenti che alimentano i tre acquedotti sono perenni, tuttavia presentano portate esigue, in genere non superiori a 3 l/s, con scaturigini prevalentemente di tipo diffuso e dovute a limite di permeabilità esistente tra i depositi delle formazioni sopra citati e le argille subappennine del Plio-Pleistocene. Occorre sottolineare che la Puglia è caratterizzata dalla più atavica e ridotta disponibilità idrica d’Italia che rende l’acqua una risorsa naturale preziosa, quasi al pari delle altre risorse del sottosuolo come gas, petrolio o risorse minerarie menzionate tra i criteri di esclusione. Pertanto, l’insieme dei caratteri suggerisce l’esclusione del sito. |
| CE15. aree caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi | NONE |

| CRITERIO DI APPROFONDIMENTO | COMMENTI |
| --- | --- |
| CA1. presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie | NONE |
| CA2. presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico) | Nel relativo punto della Relazione Tecnica vengono genericamente richiamati dati bibliografici, che non trovano alcun riscontro nei “Riferimenti bibliografici”, nonché dati radar interferometrici, questi ultimi non presentati in alcun modo. Tuttavia, Ciaranfi et al. (1983) indicano per l’area del sito BA-5 un sollevamento tettonico dal Pleistocene medio, stimato da 0.5 a 1 mm/a sulla base di dati sia stratigrafici regionali sia puntuali GPS-VLBI, raccolti dal vicino Centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” di Matera sul blocco meridionale sollevato del Graben di Viglione (Fig. 5) (Festa et al., 1999). Dato l’esiguo numero di potenziali PS presenti nell’area e l’analisi effettuata su dati ERS e ENVISAT che coprono un intervallo temporale che si ferma al massimo al 2010, sono necessari approfondimenti per gli ultimi 10 anni con dati più recenti (es. SENTINEL) e a maggior risoluzione (es. CSK). |
| CA3. assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale | Gli aspetti geologico-morfostrutturali, completamente trascurati nella Relazione Tecnica, meritano necessariamente i dovuti approfondimenti riguardo alle scarpate di linea di faglia dei bordi settentrionale e meridionale del Graben di Viglione, come anche, con l’uso delle più moderne tecniche di telerilevamento, della parte interna al suddetto graben, dove insiste l’area del sito BA-5. Per natura stessa dei depositi delle coperture Pleistoceniche è assolutamente possibile che queste, nel loro assetto sub-orizzontale, mostrino diffusa variabilità laterale di facies. Variabilità di litofacies sono peraltro riconosciute sia nelle sottostanti argille subappennine (ritenute in genere omogenee), sia nella Calcarenite di Gravina che nei Calcari delle Murge del basamento locale. |
| CA4. presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico | Sono spesso presenti fenomeni di ristagno delle acque piovane in concomitanza con la presenza di aree topograficamente più depresse; queste ultime sono chiaramente visibili con una topografia di dettaglio. Spesso esse corrispondono all’affioramento di depositi con facies differenti o, ancora, a zone di incipiente erosione superficiale anche connessa all’uso del suolo. |
| CA5. presenza di fenomeni di erosione accelerata | Dalla consultazione della Carta Idrogeomorfologica allegata al PAI e delle tavole allegate al PPTR, in particolare relativamente alle Componenti Geomorfologiche e Componenti Idrologiche, è possibile osservare che l’area immediatamente a Ovest al sito BA-5, è caratterizzata dalla presenza di versanti con pendenze > 20%, attraversati da una fitta rete di reticoli idrografici interessati in parte da processi di dissesto diffuso e dalla presenza di geositi censiti come calanchi (Fig. 6). Grandi incisioni erodono in modo regressivo riducendo l’areale della paleosuperfice che pertanto non può essere considerata pianeggiante. Sempre in zona bordiera sono agevolati i movimenti di massa a causa dell’energia del rilievo, delle pendenze e della natura dei terreni. Il sito inoltre risulta essere pressoché circondato da aree sottoposte a vincolo idrogeologico. |
| CA6. condizioni meteo-climatiche | L’aumento registrato nell’area tanto degli eventi estremi quanto degli eventi distribuiti su più giorni così come evidenziato dalle più recenti pubblicazioni richiede una più dettagliata analisi. In fatti, come evidenziato e ben motivato dall’allegata relazione dell’ARPA, in riferimento ai “regimi pluviometrico, nivometrico e anemometrico” si ritiene che l’analisi proposta sia incompleta e richieda chiarimenti circa la precipitazione cumulata e la trattazione del dato proveniente da due centraline negli anni di accavallamento. In riferimento al punto “eventi estremi”, si propone di implementare l’informazione temporale per valutarne il possibile incremento futuro in veste di quelle che sono le previsioni delle proiezioni climatiche. Inoltre, al fine di poter meglio eseguire l’analisi finalizzata alla valutazione del criterio di approfondimento 6 sarebbe utile, oltre che fondamentale, conoscere il criterio di utilizzo del dato e in particolare come il dato meteo-climatico debba essere impiegato nella fase di localizzazione del sito (rif. II.2 Criteri di approfondimento, Guida Tecnica n. 29, ISPRA, 2014). |
| CA7. parametri fisico-meccanici dei terreni | Le caratteristiche delle unità affioranti, tanto quelle delle coperture Pleistoceniche, quanto quelle del “basamento locale” evidenziano diverso comportamento fisio-meccanico. La conoscenza delle caratteristiche fisico-meccaniche deve, pertanto, essere approfondita sulla scorta di dati bibliografici aggiornati e analisi geotecniche sito-specifiche per definirne le risposte che influenzano la capacità portante, la suscettibilità a fenomeni di liquefazione e la permeabilità. |
| CA8. parametri idrogeologici | Per rispondere a questa sollecitazione, è necessario fornire dati e informazioni su: a) distanza dei livelli piezometrici dal piano di campagna e dalle strutture di fondazione del deposito e loro fluttuazioni periodiche, stagionali e non stagionali; b) distanza da sorgenti e da altri punti di captazione idrica; c) caratteristiche di conducibilità idraulica degli acquiferi, comprendenti la quota dei tetti e dei letti degli acquiferi e degli acquicludi, la loro estensione laterale e i loro coefficienti di permeabilità e di immagazzinamento; d) gradiente idraulico medio dell’area e velocità del flusso sotterraneo; e) valore dell’infiltrazione efficace; f) estensione delle superfici di ricarica degli acquiferi e loro distanza dall’area in valutazione; g) utilizzo delle acque per usi legati all’alimentazione umana diretta o indiretta. In assenza di tali dati, poiché le caratteristiche idrogeologiche, come richieste dalla Guida Tecnica n.29, sono dirimenti ai fini dell'individuazione delle aree potenzialmente idonee, è necessaria la preliminare definizione, anche sulla scorta di dati bibliografici aggiornati e sitospecifici, dei parametri indicati per stimare la compatibilità del sito con l’uso a definirsi. Una evidenza di riemergenza di acqua e gas (vulcanelli di fango) è sita in agro di Gravina in Puglia, pochi km a sud dell’API BA-5 (Canora et al. 2012). Questa emergenza geologica è stata censita e catalogata all’interno del progetto “Geositi della Puglia”, per quanto allo stato attuale non risulti censita tra gli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR. Le informazioni di dettaglio sul geosito in questione sono rinvenibili liberamente al sito web dedicato: http://www.geositipuglia.eu/ e all’interno del portale regionale “Pugliacon.it”: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_rete_ecologica/ricognizione%20geositi (Mastronuzzi et al., 2015). Altri vulcanelli di fango sono individuati in aree più interne della Fossa Bradanica (Canora et al. 2012). Il fenomeno non è legato ad attività vulcanica, ma viene definito "vulcanesimo sedimentario" a causa delle analogie morfologiche tra gli edifici sedimentari e i vulcani veri e propri. La genesi dei vulcani di fango è in genere attribuita alla risalita di fluidi e gas sotto pressione attraverso discontinuità strutturali. Oggi si ritiene che il vulcanesimo sedimentario sia correlato a numerose concause, tra le quali spiccano elevate pressioni generate da carichi litostatici e stress tettonici, presenza di strutture diapiriche, di spesse sequenze argillose e di rilevanti discontinuità (faglie) lungo le quali i fluidi possono risalire verso l'esterno. La roccia madre dalla quale deriva il fango espulso dal vulcanello di Gravina (e dagli altri due presenti nelle aree limitrofe, in Basilicata) è quella della Formazione delle Argille Subappennine; l'acqua espulsa assieme alle argille è salmastra, presenta un pH elevato ed è classificabile come cloro-sodica. |
| CA9. parametri chimici del terreno e delle acque di falda | NONE |
| CA10. presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi |  |
| CA11. produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico | NONE |
| CA12. disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto | NONE |
| CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche | NONE |

Fig. 1 - Massima intensità risentita: VII MCS, terremoto irpino del 23 luglio 1930 (Dati DBMI15 - https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15)

Tab. 1 - Sismicità storica: Dati estratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (Rovida et al., 2019).

gg me anno lat long mag 10 11 1634 40.667 16.611 4.86 0 9 1722 40.667 16.611 4.16 10 8 1845 40.667 16.611 4.51 24 12 1885 40.534 16.427 5.09 9 1 1956 40.570 16.366 4.72 6 7 1966 40.956 16.194 4.26 24 9 1978 40.646 16.487 4.75 7 9 2006 40.591 16.162 4.05

Fig. 2 - Sismicità storica: Estrazione circolare con raggio 30 km e centro coordinate 40.777 N - 16.364 E

Fig. 3 - Sismicità strumentale: Dal 1 gennaio 1995 al 4 febbraio 2021 in un raggio di 30 km dal comune di Gravina sono stati registrati 703 eventi sismici, il più intenso il 9 novembre 2018 localizzato 3 km a NE dell’abitato ad una profondità di 38 km con magnitudo ML 3.5.

Fig. 4 - Porzione orientale della struttura sismogenetica di Baragiano-Palagianello (DISS Working Group, 2018); si noti la posizione dell’area del sito BA-5.

Fig. 5 - Carta neotettonica dell'area nei dintorni del Graben di Viglione e del margine esterno della Fossa bradanica (da Ciaranfi et al., 1983), in relazione alla posizione dell’area del sito BA-5.

Fig. 6 - Confronto con Carta Idrogeomorfologica allegata al PAI e tavole PPTR.

Fig. 7 - Evidenze della presenza di versanti ad elevata inclinazione interessati da fenomeni di dissesto da frana e da erosione regressiva selvaggia ed incanalata.