- Cartografia numerica

- CODICI CARTOGRAFICI

- Tecnologie Avanzate srl

- Indice

metodo di codifica	3

tabella dei codici cartografici estesi	4

TABELLA delle caratteristiche geometriche E rappresentazioni	 22

TABELLA DEI subCODICI	23

# metodo di codifica

Ad ogni oggetto cartografico è associato un codice di classificazione, che ne specifica in dettaglio le caratteristiche. Il codice è rappresentato dal nome del layer Autocad a cui appartengono le entità grafiche che lo compongono.

- Nel file editati ogni nome di layer è formato da 16 caratteri, aventi il seguente significato:

- 1° carattere: specifica il tipo di entità (linea, punto, simbolo, ...)(vedi tabella caratteristica geometrica)

- caratteri 2°,3°: determinano l’anno in cui è terminata la ricognizione; (es.: 00 per l’anno 2000)

- 4° carattere: specifica la/e scala/e in cui l’oggetto è rappresentato: (vedi tabella rappresentazione)

- caratteri 5°,6°,7°: costituiscono il codice dell’oggetto, che ne identifica la tipologia

- caratteri dall’8° al 16°: detti subcodici, specificano eventuali attributi dell’oggetto (es.:stato d’uso) (vedi tabella dei subcodici)

La Tabella dei codici cartografici estesi riporta per esteso i codici utilizzati, ciascuno con la relativa descrizione e codice corrispondente nei file vestiti (contenenti entità di vestizione, pronti al plottaggio), ordinati in base al campo codice (5°, 6°, 7° cifra) e quindi alla caratteristica.

| 1°CARAT | 2°CARAT | 3°CARAT | 4°CARAT | 5°CARAT | 6°CARAT | 7°CARAT | 8°CARAT | 9°CARAT | 10°CARAT | 11°CARAT | 12°CARAT | 13°CARAT | 14°CARAT | 15°CARAT | 16°CARAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| classe | anno | anno | sfoltim | codice | codice | codice | sub.A | sub.B | sub.C | sub.D | sub.E | sub.F | sub.G | sub.H | sub.I |
|  |  |  | tipi A e B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sfot.tipo D | sfot.tipo C |

# tabella dei codici cartografici estesi

## Edifici (liv. 1)

| Caratt. | Codice | Subcodice | Descrizione | Codice vestizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIVILI |  |  |  |  |
| 5000 | 100 | 000000000 | toponomastica relativa a edifici | 5000100000000000 |
| 5000 | 101 | 000000000 | toponomastica relativa a edifici pubblici | 5000101000000000 |
| 6000 | 101 | 000000000 | definizione in blocco di edifici pubblici | 6000101000000000 |
| 5000 | 102 | 000000000 | riferimento a margine della toponomastica. relativa a edifici (inizia sempre con E…) | 5000102000000000 |
| 2000 | 110 | 000005000 | spessore muri maestri edificio e storici | 21105 |
| 3000 | 110 | 000000000 | edificio civile (file con dividenti) | 311 |
| 3000 | 111 | 000000000 | edificio civile (file senza dividenti) | 3111 |
|  |  | 010000000 | in costruzione | 31111 |
|  |  | 020000000 | in disuso | 31111 |
|  |  | 030000000 | semi - diroccato | 31113 |
|  |  | 040000000 | diroccato | 31114 |
|  |  | 001000000 | interrato / seminterrato | 311101 |
| 4000 | 111 | 000000000 | edificio con atrio (in blocco) obsoleto | 4111 |
|  |  | 100000000 | edificio con atrio (perimetro esterno) | 41111 |
|  |  | 200000000 | edificio con atrio (perimetro atrio/i) | 41112 |
| 4000 | 110 | 000000000 | edificio con atrio (in blocco) obsoleto | 4110 |
|  |  | 100000000 | edificio con atrio (perimetro esterno) | 41101 |
|  |  | 200000000 | edificio con atrio (perimetro atrio/i) | 41102 |
| 5000 | 111 | 000000000 | case sparse (toponimo) | 5000111000000000 |
| 6000 | 111 | 000000000 | spigolo certo (fisso) collimato al suolo | 6111 |
| 2000 | 111 | 000000000 | vestizione edificio | 2111 |
| 2000 | 112 | 000000000 | civile limite particella | 2112 |
| 2000 | 112 | 002000000 | torrino copriscala | 21122 |
| 2000 | 112 | 000005000 | spazio fra dividenti su edificio | 211205 |
| 5000 | 112 | 100000000 | testo numerazione isolato | 5000112100000000 |
| 3000 | 112 | 000000000 | unità volumetrica civile | 3112 |
| 8000 | 112 | 000000000 | civile limite particella invisibile coincidente con corpi sottostanti (supporto unità volum.) | 8112 |
| 3000 | 113 | 000000000 | trullo | 3113 |
| 2000 | 113 | 000000000 | vestizione trullo | 2113 |
| 2000 | 114 | 000000000 | civile limite colmo tetto | 2114 |
| 2000 | 115 | 000000000 | civile limite gronda | 2115 |
| 2000 | 115 | 100000000 | limite non particella | 21151 |
| 2000 | 116 | 000000000 | freccia indicante particella | 2116 |
| 5000 | 116 | 000000000 | testo numerazione particella | 5000112000000000 |
| 6000 | 116 | 000000000 | civile quota tetto piano | 1000116000000000 |
| 6000 | 116 | 700000000 | civile quota su muro parapetto | 1000116700000000 |
| 6000 | 116 | 002000000 | civile quota tetto torrino | 1000116002000000 |
| 6000 | 116 | 100000000 | civile quota manufatti minori | 1000116100000000 |
| 6000 | 117 | 000000000 | civile quota gronda tetto | 1000117000000000 |
| 6000 | 118 | 000000000 | civile quota colmo tetto | 1000118000000000 |
| 3000 | 119 | 000000000 | edificio con delimitazione incerta | 3119 |
| INDUSTRIALI |  |  |  |  |
| 3000 | 120 | 000000000 | capannone, edificio attività produttiva (file con dividenti) | 312 |
| 3000 | 121 | 000000000 | capannone, edificio attività produttiva (file senza dividenti) | 3121 |
| 2000 | 121 | 000000000 | vestizione capannone | 2121 |
| 6000 | 121 | 000000000 | definizione in blocco di edifici industriali | 6000121000000000 |
| 4000 | 121 | 000000000 | capannone con atrio (in blocco) obsoleto | 4121 |
|  |  | 100000000 | capannone con atrio (perimetro esterno) | 41211 |
|  |  | 200000000 | capannone con atrio (perimetro atrio/i) | 41212 |
| 4000 | 120 | 000000000 | capannone con atrio (in blocco) obsoleto | 4120 |
|  |  | 100000000 | capannone con atrio (perimetro esterno) | 41201 |
|  |  | 200000000 | capannone con atrio (perimetro atrio/i) | 41202 |
| 2000 | 122 | 000000000 | capannone, limite di particella | 2122 |
| 3000 | 122 | 000000000 | unità volumetrica capannone industriale | 3122 |
| 2000 | 123 | 000000000 | capannone, limite non di particella | 2123 |
| 2000 | 124 | 000000000 | capannone, limite colmo tetto | 2124 |
| 2000 | 125 | 000000000 | capannone, limite gronda | 2125 |
| 6000 | 126 | 000000000 | capannone, quota tetto piano | 1000126000000000 |
| 6000 | 126 | 002000000 | torrino capannone, quota tetto | 1000126002000000 |
| 6000 | 127 | 000000000 | capannone, quota tetto gronda | 1000127000000000 |
| 6000 | 128 | 000000000 | capannone, quota tetto colmo | 1000128000000000 |
| 3000 | 129 | 000000000 | capannone con delimitazione incerta | 3129 |
| 3000 | 130 | 000000000 | capannone, edificio attività gestionale | 313 |
| RELIGIOSI |  |  |  |  |
| 2000 | 131 | 000000000 | vestizione edifici religiosi | 2131 |
| 2000 | 131 | 002000000 | torrino copriscala di edifici religiosi | 21312 |
| 3000 | 131 | 000000000 | chiese | 3131 |
| 4000 | 131 | 000000000 | chiese con atrio in blocco (obsoleto) | 4131 |
|  |  | 100000000 | chiese con atrio (perimetro esterno) | 41211 |
|  |  | 200000000 | chiese con atrio (perimetro atrio/i) | 41212 |
| 5000 | 131 | 000000000 | chiese, monumenti, antichità (toponimo) | 5000131000000000 |
| 6000 | 131 | 000000000 | definizione in blocco di chiese (croce) | 6000131000000000 |
| 2000 | 132 | 000000000 | delimitazione cimiteri | 2132 |
| 3000 | 132 | 000000000 | unità volumetrica religiosa | 3132 |
| 6000 | 132 | 000000000 | simbolo cimiteri | 6132 |
| 3000 | 133 | 000000000 | tabernacoli a misura | 3133 |
| 6000 | 133 | 000000000 | simbolo tabernacoli o croci isolati | 6133 |
| 3000 | 134 | 000000000 | campanili e unità volumetriche ed. di culto | 3134 |
| 3000 | 135 | 000000000 | cappelle funerarie | 3135 |
| 6000 | 136 | 000000000 | icone votive | 6136 |
| SPORTIVI |  |  |  |  |
| 2000 | 140 | 000000000 | sportivi generici | 214 |
| 3000 | 141 | 000000000 | campo coperto o tendone pressurizzato | 3141 |
| 3000 | 142 | 000000000 | tribune | 3142 |
| 3000 | 143 | 000000000 | spogliatoi | 3143 |
| 2000 | 144 | 000000000 | delimitazione campo gioco | 2144 |
| 8000 | 144 | 000000000 | area campo gioco | 8144 |
| STORICI/VARI |  |  |  |  |
| 2000 | 151 | 000000000 | Ciglio e base mura storiche | 2151 |
| 2000 | 152 | 000000000 | Base bastioni (di castelli) | 2152 |
| 3000 | 153 | 000000000 | torri | 3153 |
| 6000 | 153 | 000000000 | simbolo torri | 6153 |
| 3000 | 154 | 000000000 | castelli | 3154 |
| 3000 | 155 | 000000000 | portici o loggiati (oggetti chiusi) | 3155 |
| 3000 | 156 | 000000000 | Sottopassi (ogg. Chiusi) | 3156 |
| 3000 | 157 | 000000000 | corpi aggettanti (oggetti chiusi) | 3157 |
| 2000 | 158 | 000000000 | freccia tetto spiovente (dall’alto verso il basso) | 2158 |
| ALTRI EDIFICI E MANUFATTI VARI |  |  |  |  |
| 2000 | 160 | 000000000 | generico aperta | 216 |
| 3000 | 160 | 000000000 | generico chiusa | 316 |
| 2000 | 161 | 000000000 | serre, vestizione | 2161 |
| 3000 | 161 | 000000000 | serre | 3161 |
| 3000 | 161 | 000005000 | capannone vivaistico | 316105 |
| 2000 | 162 | 000000000 | baracche, vestizione | 2162 |
| 3000 | 162 | 000000000 | baracche o edicole | 3162 |
| 6000 | 162 | 000000000 | simbolo edicole | 6162 |
| 2000 | 163 | 000000000 | tettoie, vestizione | 2163 |
| 3000 | 163 | 000000000 | tettoie | 3163 |
| 3000 | 163 | 002000000 | tettoie su fabbricato | 3163 |
| 4000 | 163 | 100000000 | tettoie con atrio, perimetro esterno | 4163 |
| 4000 | 163 | 200000000 | tettoie con atrio, perimetro interno | 4163 |
| 3000 | 164 | 000000000 | pensiline | 3164 |
| 3000 | 165 | 000000000 | box | 3165 |
| 3000 | 166 | 000000000 | stazione rifornimento | 3166 |
| ALTRI EDIFICI E MANUFATTI VARI |  |  |  |  |
| 2000 | 168 | 000000000 | Vestizione lucernario | 2168 |
| 3000 | 168 | 000000000 | lucernario | 3168 |
| 2000 | 169 | 000000000 | dividente architettonica | 2169 |
| OPERE D'ARTE PARTICOLARI |  |  |  |  |
| 2000 | 171 | 000000000 | vestizione torri | 2171 |
| 3000 | 171 | 000000000 | Torri industriale | 3171 |
| 2000 | 172 | 000000000 | vestizione silos | 2172 |
| 3000 | 172 | 000000000 | silos | 3172 |
| 2000 | 173 | 000000000 | vestizione serbatoi | 2173 |
| 3000 | 173 | 000000000 | serbatoi | 3173 |
| 3000 | 173 | 001000000 | Serbatoio interrato | 31731 |
| 2000 | 174 | 000000000 | vestizione ciminiere | 2174 |
| 3000 | 174 | 000000000 | ciminiere | 3174 |
| 6000 | 174 | 000000000 | simbolo ciminiere | 6174 |
| 2000 | 175 | 000000000 | vestizione edificio agricolo | 2175 |
| 3000 | 175 | 000000000 | edificio agricolo | 3175 |
| 2000 | 176 | 000000000 | vestizione stalla, fienile, allevamento | 2176 |
| 3000 | 176 | 000000000 | stalla, fienile, allevamento | 3176 |
| OPERE D'ARTE PARTICOLARI |  |  |  |  |
| 3000 | 177 | 000000000 | panchina | 3177 |
| 3000 | 178 | 000000000 | monumento rappresentabile | 3178 |
| 6000 | 178 | 000000000 | monumento non rappresentabile | 6178 |
| 2000 | 180 | 000000000 | galleria | 218 |
| 6000 | 180 | 000000000 | numero civico, astina | 6000180000000000 |
| 5000 | 180 | 000000000 | numero civico, testo | 5000180000000000 |
| 5000 | 181 | 000000000 | numero civico, testo di supporto | 5000181000000000 |

## Vie di comunicazione e infrastrutture (liv. 2)

| Caratt. | Codice | Subcodice | Descrizione | Codice vestizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRADE |  |  |  |  |
| 5000 | 200 | 000000000 | riferimento toponimo a margine (testo) | 5000200000000000 |
| 6000 | 200 | 000000000 | riferimento toponimo a margine (shape) | 62 |
| 6000 | 210 | 000000000 | materiale di rivestimento: non determinabile | 6000210000000000 |
| 6000 | 210 | 000010000 | materiale di rivestimento: ghiaia | 6000210000010000 |
| 6000 | 210 | 000020000 | materiale di rivestimento: terra | 6000210000020000 |
| 6000 | 210 | 000030000 | materiale di rivestimento: roccia (porfido) | 6000210000030000 |
| 6000 | 210 | 000040000 | materiale di rivestimento: asfalto | 6000210000040000 |
| 6000 | 210 | 000050000 | materiale di rivestimento: legno | 6000210000050000 |
| 6000 | 210 | 000060000 | materiale di rivestimento: metallo | 6000210000060000 |
| 6000 | 210 | 000070000 | materiale di rivestimento: cemento | 6000210000070000 |
| 6000 | 210 | 000080000 | materiale di rivestimento: mattonelle | 6000210000080000 |
| 6000 | 210 | 000090000 | materiale di rivestimento: pietra (chianche) | 6000210000090000 |
| 2000 | 210 | 000000000 | asse tronco stradale: | 221 |
| 2000 | 210 | 300000000 | asse tronco stradale su passaggio a livello |  |
| 2000 | 210 | 700000000 | asse tronco stradale secondario | 22107 |
| 2000 | 210 | 800000000 | asse tronco stradale di chiusura | 22108 |
| 2000 | 210 | 007000000 | asse tronco stradale su ponte |  |
| 2000 | 210 | 707000000 | asse tronco stradale secondario su ponte | 221077 |
| 2000 | 211 | 000000000 | autostrada | 2211 |
|  |  | 700000000 | con muro in calce sx | 22117 |
|  |  | 800000000 | con muro in calce dx | 22118 |
| 2000 | 212 | 000005000 | strada, asfaltata | 221205 |
|  |  | 700005000 | con muro in calce sx | 221275 |
|  |  | 800005000 | con muro in calce dx | 221285 |
|  |  | 010005000 | in costruzione | 221215 |
|  |  | 010005100 | in costruzione con scarpata | 2212151 |
|  |  | 710005000 | in costruzione con muro | 2212715 |
|  |  | 010005400 | in costruzione in trincea sx | 2212154 |
|  |  | 010005700 | in costruzione con muro di sostegno | 2212157 |
|  |  | 017005800 | in costruzione su ponte | 22121758 |
|  |  | 020005000 | in disuso | 221225 |
|  |  | 020005100 | in disuso con scarpata | 2212251 |
|  |  | 720005000 | in disuso con muro | 2212725 |
|  |  | 020005700 | in disuso con muro di sostegno | 2212257 |
|  |  | 007005700 | su ponte, spalletta sx | 2212757 |
|  |  | 007005800 | su ponte, spalletta dx | 2212758 |
|  |  | 000005100 | con scarpata sx | 2212051 |
|  |  | 000005200 | con scarpata dx | 2212052 |
|  |  | 000005400 | in trincea sx | 2212054 |
|  |  | 000005500 | in trincea dx | 2212055 |
|  |  | 000005700 | con muro sostegno sx | 2212057 |
|  |  | 000005800 | con muro sostegno dx | 2212058 |
| 5000 | 212 | 000000000 | viabilità in genere e manufatti stradali (toponimo) | 5000212000000000 |
| 6000 | 212 | 002000000 | targa toponimo stradale | 6000212002000000 |
| 8000 | 212 | 000005000 | tratto strada asfaltata invisibile | 821205 |
| 2000 | 213 | 000005000 | strade non asfaltate rappresentabili | 221305 |
|  |  | 500005000 | con muro a secco sx | 221355 |
|  |  | 600005000 | con muro a secco dx | 221365 |
|  |  | 700005000 | con muro in calce sx | 221375 |
|  |  | 800005000 | con muro in calce dx | 221385 |
|  |  | 000005100 | con scarpata sx | 2213051 |
|  |  | 000005200 | con scarpata dx | 2213052 |
|  |  | 000005400 | in trincea sx | 2213054 |
|  |  | 000005500 | in trincea dx | 2213055 |
|  |  | 000005700 | con muro sostegno sx | 2213057 |
|  |  | 000005800 | con muro sostegno dx | 2213058 |
|  |  | 007005700 | su ponte, spalletta sx, | 2213757 |
|  |  | 007005800 | su ponte, spalletta dx, | 2213758 |
|  |  | 000006000 | non rappresentabile | 221306 |
|  |  | 000006100 | con scarpata sx, non rappresentabile | 2213061 |
|  |  | 000006200 | con scarpata dx, non rappresentabile | 2213062 |
| STRADE |  |  |  |  |
| 2000 | 213 | 000006300 | con scarpata sx/dx, non rappresentabile | 2213063 |
|  |  | 000006400 | trincea sx, non rappresentabile | 2213064 |
|  |  | 000006500 | trincea dx, non rappresentabile | 2213065 |
|  |  | 000006600 | trincea sx/dx, non rappresentabile | 2213066 |
|  |  | 007006700 | su ponte, spalletta sx, non rappresentab. | 2213767 |
|  |  | 007006800 | su ponte, spalletta dx, non rappresentab. | 2213768 |
|  |  | 007006900 | su ponte, spalletta sx/dx, non rappresen. | 2213769 |
| 8000 | 213 | 000005000 | tratto strada non asfaltata invisibile | 821305 |
| 2000 | 214 | 000000000 | mulattiera | 2214 |
| 2000 | 215 | 000000000 | sentieri | 2215 |
| 2000 | 217 | 000000000 | passo valico | 2217 |
| 2000 | 218 | 000000000 | tratturo | 2218 |
| FERROVIE |  |  |  |  |
| 2000 | 223 | 000000000 | binario scar. ordin. (asse) trazione autonoma | 2223 |
| 2000 | 223 | 010000000 | binario scar. ordin. in costr.(asse) traz auto | 22231 |
| 2000 | 223 | 020000000 | binario scar. ordin. in disuso (asse)traz.auto | 22232 |
| 2000 | 223 | 000001000 | binario scar. ordin. rotaia sx traz. autonoma | 222301 |
| 2000 | 223 | 000002000 | binario scar. ordin. rotaia dx traz. autonoma | 222302 |
| 2000 | 223 | 000008000 | binario scar. ridotto (asse) traz. autonoma | 222308 |
| 2000 | 223 | 900000000 | binario scar. ordin. (asse) trazione elettrica | 22239 |
| 2000 | 223 | 910000000 | binario scar. ordin. in costr.(asse) traz. elettr. | 222391 |
| 2000 | 223 | 920000000 | binario scar. ordin. in disuso (asse)traz.elett | 222392 |
| 2000 | 223 | 900001000 | binario scar. ordin. rotaia sx traz. elettrica | 222391 |
| 2000 | 223 | 900002000 | binario scar. ordin. rotaia dx traz. elettrica | 222392 |
| 2000 | 223 | 900008000 | binario scar. ridotto (asse) traz. elettrica | 222398 |
| 5000 | 223 | 000000000 | ferrovia, linee e manufatti (toponimo) | 5000223000000000 |
| 2000 | 224 | 000000000 | banchina | 2224 |
|  |  | 007000700 | su ponte, spalletta sx | 2224707 |
|  |  | 007000800 | su ponte, spalletta dx | 2224708 |
| LINEE AEREE |  |  |  |  |
| 2000 | 231 | 000000000 | seggiovia | 2231 |
| 2000 | 232 | 000000000 | funivia | 2232 |
| 2000 | 233 | 000000000 | teleferica | 2233 |
| 2000 | 234 | 000000000 | cabinovia | 2234 |
| 2000 | 235 | 000000000 | sciovia, skilift | 2235 |
| PONTI |  |  |  |  |
| 2000 | 240 | 000000000 | ponti generici | 224 |
| 2000 | 244 | 000000000 | passerelle | 2244 |
|  |  | 000000700 | spalletta sx | 2244007 |
|  |  | 000000800 | spalletta dx | 2244008 |
|  |  | 000000900 | spalletta sx/dx | 2244009 |
| 2000 | 245 | 000000000 | rampa (asse dal basso verso l’alto) di appoggio per rampa.lsp | 2245 |
| 6000 | 245 | 000000000 | simbolo rampa (apice dal basso verso l’alto) | 6245 |
| INFRASTRUTTURE STRADALI |  |  |  |  |
| 2000 | 251 | 000000000 | casello | 2251 |
| 2000 | 252 | 000000000 | marciapiede | 2252 |
| 2000 | 252 | 100000000 | cordolo di marciapiede | 22521 |
| 2000 | 253 | 000000000 | sparti traffico | 2253 |
| 2000 | 254 | 000000000 | passo carraio | 2254 |
| 5000 | 254 | 000000000 | Testo n° autorizzazione passo carraio | 5254 |
| 6000 | 254 | 000000000 | Simbolo passo carraio | 6254 |
| 2000 | 255 | 000000000 | scivolo marciapiede | 2255 |
| 2000 | 256 | 000000000 | viale | 2256 |
| 2000 | 257 | 000000000 | gradinate | 2257 |
| 2000 | 258 | 000000000 | scale, scalinate | 2258 |
| 2000 | 259 | 000000000 | colonne cancello | 2259 |
| 3000 | 259 | 000000000 | colonne cancello | 3259 |
| INFRASTRUTTURE FERROVIARIE |  |  |  |  |
| 3000 | 260 | 000000000 | generico | 326 |
| 2000 | 261 | 000000000 | passaggio a livello | 2261 |
| 3000 | 262 | 000000000 | casa cantoniera | 3262 |
| 3000 | 263 | 000000000 | stazione | 3263 |
| 6000 | 264 | 000000000 | pali e segnali | 6264 |
| 3000 | 265 | 000000000 | piattaforma girevole | 3265 |
| 2000 | 266 | 000000000 | respingente (a fine binario morto) | 3265 |
| CAVALCAVIE |  |  |  |  |
| 2000 | 270 | 000000000 | Generico | 2270 |
| VIADOTTI |  |  |  |  |
| 2000 | 280 | 000000000 | Generico | 2280 |

altre codifiche varie relative alla viabilità si trovano sul livello 3

## Delimitazioni naturali artificiali amministrative (liv.3)

| Caratt. | Codice | Subcodice | Descrizione | Codice vestizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DELIMITAZIONI LINEARI |  |  |  |  |
| 5000 | 300 | 000000000 | toponomastica relativa alle delimitazioni | 5000300000000000 |
| 2000 | 310 | 000000000 | Spessore muri delimitazioni | 2310 |
| 2000 | 311 | 000000700 | muri in calce sx | 2311007 |
| 2000 | 311 | 000000800 | muri in calce dx | 2311008 |
| 2000 | 312 | 000000700 | muri a secco sx | 2312007 |
| 2000 | 312 | 000000800 | muri a secco dx | 2312008 |
| 2000 | 313 | 000000700 | muri di sostegno sx | 2313007 |
| 2000 | 313 | 001000700 | muri di sostegno sx, limite basamento piede | 2313107 |
| 2000 | 313 | 000000800 | muri di sostegno dx | 2313008 |
| 2000 | 314 | 000000000 | Palizzate | 2314 |
| 2000 | 315 | 000000000 | Cancello | 2315 |
| 2000 | 316 | 000000000 | Pilastri | 2316 |
| 3000 | 316 | 000000000 | Pilastri | 3316 |
| 2000 | 317 | 000000000 | Siepi | 2317 |
| 2000 | 318 | 000000000 | Staccionata | 2318 |
| 2000 | 319 | 000000000 | rete metallica o inferriata | 2319 |
| DELIMITAZIONI AREALI |  |  |  |  |
| 2000 | 320 | 000000000 | Generici | 232 |
| 2000 | 320 | 000900000 | Limite in pietra | 232009 |
| 2000 | 322 | 000000000 | Aiuole | 2322 |
| 2000 | 323 | 000000000 | aree di parcheggio | 2323 |
| 2000 | 324 | 000000000 | aree di servizio | 2324 |
| 2000 | 325 | 000000000 | piazzole di sosta | 2325 |
| 2000 | 326 | 000000000 | pista aeroportuale | 2326 |
| LIMITI AMMINISTRATIVI |  |  |  |  |
| 2000 | 331 | 000000000 | Stato | 2331 |
| 2000 | 332 | 000000000 | Regione | 2332 |
| 2000 | 333 | 000000000 | Provincia | 2333 |
| 2000 | 334 | 000000000 | Tratti di limite comunale da vestire | 2334 |
| 5000 | 334 | 000000000 | centro urbano (toponimo) | 5000334000000000 |
| 8000 | 334 | 000000000 | Limite comunale effettivo | 8000334000000000 |
| 2000 | 335 | 000000000 | zone militari e/o riservate | 2335 |
| 2000 | 336 | 000000000 | limite foglio catastale | 2336 |
| 2000 | 337 | 000000000 | Quartiere | 2337 |
| 2000 | 338 | 000000000 | delimitazione isolato | 2338 |
| 2000 | 339 | 000000000 | blocco edilizio | 2339 |
| 5000 | 339 | 000000000 | nuclei, frazioni (toponimo) | 5000339000000000 |
| ALTRI VARI |  |  |  |  |
| 2000 | 340 | 000000000 | Guardrail | 234 |
| 2000 | 341 | 000000000 | Parapetto | 2341 |
| 2000 | 342 | 000000000 | sezione di censimento | 2342 |
| 2000 | 343 | 000000000 | elemento di vestizione | 2343 |
| 8000 | 343 | 000000000 | zona non restituibile (coperta o dubbia) | 8343 |
| 2000 | 344 | 000000000 | muro d’ala (a ridosso ponti) | 2344 |
| 2000 | 345 | 000000000 | limite di zona cartografata | 2345 |
| SEGNAL. STRADALE |  |  |  |  |
| 6000 | 351 | 000000000 | colonnina soccorso generica | 6351 |
| 6000 | 351 | 000000001 | colonnina soccorso ACI | 6351001 |
| 6000 | 351 | 000000002 | colonnina soccorso EUROP ASSISTANCE | 6351002 |
| SEGNAL. STRADALE |  |  |  |  |
| 6000 | 352 | 000000000 | segnaletica di fermate autobus | 6352 |
| 2000 | 353 | 000000000 | segnaletica orizzontale | 2353 |
| 6000 | 354 | 000000000 | Semafori | 6354 |
| 6000 | 355 | 000000000 | pannelli a messaggio variabile | 6355 |
| 6000 | 356 | 000000000 | limiti di sagoma | 6356 |
| 6000 | 357 | 000000000 | cartelloni pubblicitari | 6357 |
| 6000 | 358 | 000000000 | cippi chilometrici | 6358 |
| 5000 | 358 | 000000000 | valore cippi chilometrici | 5000358000000000 |
| 6000 | 359 | 000000000 | cippi ettometrici | 6359 |
| RETI GEODEDICHE |  |  |  |  |
| 6000 | 360 | 000000000 | caposaldo di livellazione CSL | 636 |
| 6000 | 361 | 000000000 | trigonometrico IGM-IIM o IGM95 | 6361 |
| 6000 | 362 | 000000000 | vertice di raffittimento VTR | 6362 |
| 6000 | 363 | 000000000 | punto aerofotografico PAF | 6363 |
| 6000 | 364 | 000000000 | punto aerotriangolato PAT | 6364 |
| 6000 | 365 | 000000000 | vertice di poligonale | 6365 |
| 6000 | 366 | 000000000 | punto aerotriangolato PSR | 6366 |
| 5000 | 367 | 000000000 | scritta di punto noto | 5000367000000000 |
| DELIMITAZIONI AREE G.I.S. |  |  |  |  |
| 8000 | 361 | 000000000 | complesso ospedaliero | 8361 |
| 8000 | 362 | 000000000 | complesso scolastico | 8362 |
| 8000 | 363 | 000000000 | complesso sportivo | 8363 |
| 8000 | 364 | 000000000 | complesso religioso | 8364 |
| 8000 | 365 | 000000000 | complesso sociale | 8365 |
| 8000 | 366 | 000000000 | complesso cimiteriale | 8366 |
| 8000 | 367 | 000000000 | complesso campeggio/villaggio turistico | 8367 |
| 8000 | 368 | 000000000 | complesso, impianto di estrazione (cave) | 8368 |
| 8000 | 369 | 000000000 | complesso, impianto produzione elettricità | 8369 |
| 8000 | 370 | 000000000 | complesso, impianto distribuz. Carburante | 8370 |
| 6000 | 370 | 000000000 | bandierina comples, imp.distribuz.carbur. | 6370 |
| 8000 | 371 | 000000000 | complesso, impianto discarica | 8371 |
| 8000 | 372 | 000000000 | complesso, impianto di rottamazione | 8372 |
| 2000 | 373 | 000000000 | delimitazione comparto | 2373 |
| 5000 | 373 | 000000000 | testo numerazione comparto | 5373 |

## Idrografia (liv. 4)

| Caratt. | Codice | Subcodice | Descrizione | Codice vestizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIUME |  |  |  |  |
| 5000 | 400 | 000000000 | toponomastica relativa alla idrografia | 5000400000000000 |
| 5000 | 411 | 000000000 | corsi d’acqua (toponimo) | 5000411000000000 |
| 2000 | 411 | 000005000 | linea greto | 241105 |
|  | 411 | 000005500 | rappresentabile, trincea dx | 2411055 |
|  | 411 | 003005000 | linea greto in galleria | 241135 |
|  |  | 000006000 | non rappresentabile (linea impluvio) | 241106 |
|  |  | 003006000 | non rappresentabile in galleria | 241136 |
|  |  | 000006400 | non rappresentabile, trincea sx | 2411064 |
|  |  | 000006500 | non rappresentabile, trincea dx | 2411065 |
|  |  | 000006600 | non rappresentabile, trincea sx/dx | 2411066 |
| 8000 | 411 | 000000000 | linea greto tratto invisibile | 8411 |
| 2000 | 412 | 000000000 | freccia direzione corrente fiume rappresent. (dall’alto verso il basso) | 2412 |
| 6000 | 412 | 000005000 | freccia direzione corrente fiume rappresent. (dall’alto verso il basso) (shape) | 6412 |
| 6000 | 412 | 000006000 | freccia direzione corrente fiume no rappresent. (dall’alto verso il basso) (shape) | 6412 |
| 2000 | 413 | 000000000 | pontile fluviale | 2413 |
| LAGHI |  |  |  |  |
| 2000 | 421 | 000000000 | linea costa | 2421 |
| 5000 | 421 | 000000000 | laghi ,lagune ,foci, porti, paludi (toponimo) | 5000421000000000 |
| 3000 | 421 | 000000000 | linea costa | 3421 |
| 3000 | 422 | 000000000 | faro, fanale | 3422 |
| 2000 | 423 | 000000000 | pontile lacustre | 2423 |
| MARI |  |  |  |  |
| 2000 | 431 | 000000000 | linea costa | 2431 |
| 5000 | 431 | 000000000 | litorale, spiaggia, valle, pianura (toponimo) | 5000431000000000 |
| 3000 | 432 | 000000000 | faro, fanale | 3432 |
| 6000 | 432 | 000000000 | faro, fanale (simbolico) | 6432 |
| 2000 | 433 | 000000000 | pontile marino | 2433 |
| 2000 | 434 | 000000000 | molo o banchina | 2434 |
| 6000 | 435 | 000000000 | bitta (attracco navi) | 6435 |
| ISOLA |  |  |  |  |
| 3000 | 441 | 000000000 | Marina | 3441 |
| 3000 | 442 | 000000000 | Fluviale | 3442 |
| 3000 | 443 | 000000000 | Lacustre | 3443 |
| 3000 | 444 | 000000000 | Lagunare | 3444 |
| CANALI |  |  |  |  |
| 2000 | 451 | 000005000 | Rappresentabile | 245105 |
|  | 451 | 000005500 | Rappresentabile, trincea dx | 2451055 |
|  |  | 000006000 | non rappresentabile | 245106 |
|  |  | 070006000 | non rappresentabile non permanente | 2451076 |
|  |  | 002006000 | non rappresentabile, sopraelevato | 245126 |
|  |  | 000006400 | non rappresentabile, trincea sx | 2451064 |
|  |  | 000006500 | non rappresentabile, trincea dx | 2451065 |
|  |  | 000006600 | non rappresentabile, trincea sx/dx | 2451066 |
| 8000 | 452 | 000005000 | canale coperto o tratto invisibile | 845205 |
| 2000 | 453 | 000005000 | freccia direzione corrente canale rappresen. (dall’alto verso il basso) | 2453 |
| 6000 | 453 | 000005000 | freccia direzione corrente canale rappresen. (dall’alto verso il basso) (shape) | 6453 |
| CANALI |  |  |  |  |
| 3000 | 461 | 000000000 | Cascata | 3461 |
| ALTRI ELEMENTI |  |  |  |  |
| 6000 | 462 | 000000000 | sorgente perenne | 6462 |
| 6000 | 463 | 000000000 | sorgente non perenne | 6463 |
| 3000 | 464 | 000000000 | Laguna | 3464 |
| 3000 | 465 | 000000000 | Salina | 3465 |
| 3000 | 466 | 000000000 | Palude | 3466 |
| 3000 | 467 | 000000000 | Macero | 3467 |
| 3000 | 468 | 000000000 | Stagno | 3468 |
| 2000 | 469 | 000000000 | condotta forzata | 2469 |
| 2000 | 469 | 001000000 | condotta forzata interrata (sotterranea) | 24691 |
| MANUFATTI IDROGRAFICI |  |  |  |  |
| 2000 | 471 | 000000000 | lumeggiatura vasca | 2471 |
| 3000 | 471 | 000000000 | Vasca (scoperta) | 3471 |
| 6000 | 471 | 000000000 | Vasca | 6471 |
| 2000 | 472 | 000000000 | lumeggiatura cisterna | 2472 |
| 3000 | 472 | 000000000 | Cisterna (coperta) rappresentabile ex-pozzo | 3472 |
| 6000 | 472 | 000000000 | Cisterna (coperta) no-rappres. ex-pozzo | 6472 |
| 3000 | 473 | 000000000 | Abbeveratoio | 3473 |
| 3000 | 474 | 000000000 | Fontana | 3474 |
| 5000 | 474 | 000000000 | fontana, pozzo, acquedotto, manuf. import.(toponimo) | 5000474000000000 |
| 6000 | 474 | 000000000 | Fontana | 6474 |
| 2000 | 475 | 000000000 | lumeggiatura pozzi pubblici | 2475 |
| 3000 | 475 | 000000000 | Pozzo pubblico (artesiano) | 3475 |
| 6000 | 475 | 000000000 | Simbolo pozzo pubblico (artesiano) | 6475 |
| 3000 | 476 | 001000000 | dighe (piede) | 34761 |
| 3000 | 476 | 002000000 | dighe (sommità) | 34762 |
| 2000 | 477 | 000000000 | briglie, cascate, pescaie | 2477 |
| 3000 | 478 | 000000000 | Piscine | 3478 |
| 3000 | 479 | 000000000 | Serbatoi | 3479 |

## Reti tecnologiche (liv. 5)

| Caratt. | Codice | Subcodice | Descrizione | Codice vestizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETTRICITA' |  |  |  |  |
| 5000 | 500 | 000000000 | toponomastica relativa alle reti tecnolog. | 5000500000000000 |
| 2000 | 510 | 000000000 | nastro trasportatore (asse) | 251 |
| 2000 | 510 | 002000000 | nastro trasportatore (asse) aereo | 2512 |
| 2000 | 510 | 002600000 | nastro trasportatore (asse) aereo con tubi | 25126 |
| 3000 | 510 | 000000000 | cabina ENEL rappresentabile a terra | 351 |
| 6000 | 510 | 000000000 | cabina ENEL non rappresentabile a terra | 651 |
| 2000 | 511 | 000000000 | stazione elettrica | 2511 |
| 2000 | 513 | 000000000 | linea elettrica aerea nuda | 2513 |
|  |  | 000080000 | linea elettrica aerea in materiale sintetico | 251308 |
| 2000 | 514 | 000000000 | linea elettrica interrata | 2514 |
| 6000 | 514 | 000000000 | tombino ENEL | 6514 |
| 6000 | 515 | 800000000 | Fari per piazzali non recintati | 65158 |
| 3000 | 515 | 800000000 | Fari per piazzali recintati | 35158 |
| 6000 | 515 | 000000000 | pali illuminazione | 6515 |
|  |  | 001000000 | con zanca a muro | 65151 |
|  |  | 002000000 | sospeso a linea aerea | 65152 |
| 2000 | 516 | 000000000 | linea diagonale tralicci | 2516 |
| 3000 | 516 | 000000000 | Tralicci | 3516 |
| 6000 | 516 | 000000000 | Tralicci | 6516 |
| 6000 | 517 | 000000000 | pali elettrici | 6517 |
| 3000 | 518 | 000000000 | cabine di trasformazione | 3518 |
| 6000 | 519 | 000000000 | simbolo saetta | 6519 |
| ACQUEDOTTO |  |  |  |  |
| 2000 | 520 | 000000000 | gru fissa o mobile (asse cabina) | 252 |
| 2000 | 521 | 000000000 | condotte interrate | 2521 |
| 2000 | 522 | 000000000 | condotte superficiali | 2522 |
| 2000 | 523 | 000000000 | condotte sopraelevate | 2523 |
| 8000 | 523 | 000000000 | condotte sopraelevate (tratto invisibile) | 8523 |
| 3000 | 524 | 000000000 | cabina o casotto | 3524 |
| 6000 | 524 | 000000000 | tombino acquedotto | 6524 |
| 6000 | 524 | A00000000 | tombino acquedotto piccolo | 6524 |
| 3000 | 525 | 000000000 | serbatoi o prese di acquedotto | 3525 |
| FOGNA |  |  |  |  |
| 2000 | 531 | 000000000 | condotte interrate | 2531 |
| 2000 | 532 | 000000000 | condotte superficiali | 2532 |
| 2000 | 533 | 000000000 | condotte sopraelevate | 2533 |
| 3000 | 534 | 000000000 | cabina fogna | 3534 |
| 6000 | 534 | 000000000 | tombino fogna | 6534 |
| 3000 | 535 | 000000000 | depuratore | 2535 |
| 2000 | 536 | 000000000 | caditoie acque meteoriche | 2536 |
| 6000 | 536 | 000000000 | caditoie acque meteoriche (simbolo) | 6536 |
| OLEODOTTO |  |  |  |  |
| 2000 | 541 | 000000000 | condotte interrate | 2541 |
| 2000 | 542 | 000000000 | condotte superficiali | 2542 |
| 2000 | 543 | 000000000 | condotte sopraelevate | 2543 |
| GASDOTTO |  |  |  |  |
| 2000 | 551 | 000000000 | condotte interrate | 2551 |
| 2000 | 552 | 000000000 | condotte superficiali | 2552 |
| 2000 | 553 | 000000000 | condotte sopraelevate | 2553 |
| 3000 | 554 | 000000000 | cabina gas | 3554 |
| GASDOTTO |  |  |  |  |
| 6000 | 554 | 000000000 | tombino gas | 6554 |
| 6000 | 555 | 000000000 | sfiato condotta gas | 6555 |
| TELECOMUNICAZIONI |  |  |  |  |
| 6000 | 560 | 000000000 | posto telefonico | 656 |
| 3000 | 561 | 000000000 | centralina telefonica | 3561 |
| 3000 | 563 | 000000000 | antenne telecomunicazioni | 3563 |
| 6000 | 563 | 000000000 | antenne telecomunicazioni | 6563 |
| 2000 | 564 | 000000000 | condotta a fibre ottiche | 2564 |
| 6000 | 564 | 000000000 | tombino telecom | 6564 |
| 6000 | 564 | A00000000 | tombino telecom piccolo | 6564 |
| 6000 | 567 | 000000000 | palo telefonico | 6567 |

## Orografia (liv. 6)

| Caratt. | Codice | Subcodice | Descrizione | Codice vestizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTI QUOTATI |  |  |  |  |
| 5000 | 600 | 000000000 | toponomastica relativa alla orografia | 5000600000000000 |
| 1000 | 611 | 000000001 | punti quotati per scala 1:25000 | 1000611000000001 |
| 1000 | 611 | 000000002 | punti quotati per scala 1:10000 | 1000611000000002 |
| 1000 | 611 | 000000003 | punti quotati per scala 1:5000 | 1000611000000003 |
| 1000 | 611 | 000000004 | punti quotati per scala 1:2000 | 1000611000000004 |
| 1000 | 611 | 000000005 | punti quotati per scala 1:1000 | 1000611000000005 |
| 1000 | 611 | 000000006 | punti quotati per scala 1:500 | 1000611000000006 |
| 1000 | 611 | 00700000? | punto quotato su ponte (a tutte le scale) | 100061100700000? |
| 1000 | 611 | 20000000? | punto quotato su strada (a tutte le scale) | 100061120000000? |
| 5000 | 611 | 000000000 | Valore del punto quota (toponimo) (Casarano) | 5000611000000000 |
| 6000 | 611 | 000000000 | punti quotati per determinazione volumi | 6611 |
| 6000 | 611 | 100000000 | punti quotati per determinazione volumi sotto manufatti minori(baracche, tettoie, ecc.) | 66111 |
| 6000 | 611 | 002000000 | punti quotati per determ. volumi torrini | 66112 |
| 6000 | 611 | 003000000 | punti quotati per determ. volumi sotto portici e aggetti | 66113 |
| 5000 | 612 | 000000000 | Montagne (toponimo) | 5000612000000000 |
| 5000 | 613 | 000000000 | Colle, cresta, gola, passo, valico (toponimo) | 5000613000000000 |
| CURVE DI LIVELLO |  |  |  |  |
| 2000 | 621 |  | direttrici certe | 2621 |
| 5000 | 621 | 000000000 | Valore curva direttrice (toponimo) | 5000621000000000 |
| 2000 | 622 |  | direttrici incerte | 2622 |
| 2000 | 623 |  | ordinarie certe | 2623 |
| 2000 | 624 |  | ordinarie incerte | 2624 |
| 2000 | 625 |  | ausiliarie certe | 2625 |
| 2000 | 626 |  | ausiliarie incerte | 2626 |
| 2000 | 62? | 100000000 | curva di livello ogni 0.5 metri | 262?1 |
| 2000 | 62? | 200000000 | curva di livello ogni 1 metro | 262?2 |
| 2000 | 623 | 300000000 | curva di livello ogni 2 metri | 26233 |
| 2000 | 62? | 400000000 | curva di livello ogni 2.5 metri | 262?4 |
| 2000 | 62? | 500000000 | curva di livello ogni 5 metri | 26255 |
| 2000 | 62? | 600000000 | curva di livello ogni 10 metri | 26216 |
| 2000 | 62? | 700000000 | curva di livello ogni 25 metri | 262?7 |
| 2000 | 621 | 800000000 | curva di livello ogni 50 metri | 262?8 |
| 2000 | 621 | 900000000 | curva di livello ogni 100 metri | 262?9 |
| 2000 | 627 | 000000000 | curva batimetrica | 2627 |
| 8000 | 62? | #00000000 | Tratto invisibile di curva sottostante particolari artificiali del terreno | 862?# |
| 8000 | 62? | #00000010 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alla scala 1:500 | 862?#1 |
| 8000 | 62? | #00000020 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alla scala 1:1000 | 862?#2 |
| 8000 | 62? | #00000030 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alla scala 1:2000 | 862?#3 |
| 8000 | 62? | #00000040 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alla scala 1:5000 | 862?#4 |
| 8000 | 62? | #00000050 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alla scala 1:10000 | 862?#5 |
| 8000 | 62? | #00000060 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:1000 e 1:2000 | 862?#6 |
| 8000 | 62? | #00000070 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:1000 e 1:5000 | 862?#7 |
| 8000 | 62? | #00000080 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:1000, 1:2000 e 1:5000 | 862?#8 |
| 8000 | 62? | #00000090 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000 | 862?#9 |
| 8000 | 62? | #000000A0 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:5000 e 1:10000 | 862?#A |
| 8000 | 62? | #000000B0 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:2000 e 1:10000 | 862?#B |
| 8000 | 62? | #000000C0 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:1000 , 1:2000 e 1:10000 | 862?#C |
| 8000 | 62? | #000000D0 | Tratto invisibile di curva sottostante toponimo alle scale 1:2000, 1:5000 e 1:10000 | 862?#D |
| SCARPATA NATURALE |  |  |  |  |
| 2000 | 630 | 000006100 | scarpata non rappresentabile, ciglio a sx | 2630061 |
|  |  | 000006200 | non rappresentabile, ciglio a dx | 2630062 |
|  |  | 000006300 | non rappresentabile, ciglio sx/dx | 2630063 |
|  |  | 000006400 | non rappresentabile, trincea a sx | 2630064 |
|  |  | 000006500 | non rappresentabile, trincea a dx | 2630065 |
|  |  | 000006600 | non rappresentabile, trincea sx/dx | 2630066 |
| 3000 | 630 | 000005000 | scarpata rappresentabile delimitata (in blocco) obsoleto | 363005 |
|  |  | 000005700 | delimitata al bordo inferiore (in blocco) obsoleto | 3630057 |
|  |  | 000005800 | delimitata al bordo superiore (in blocco) obsoleto | 3630058 |
|  |  | 000005900 | senza alcuna delimitazione(in blocco) obsoleto | 3630059 |
| SCARPATA NATURALE |  |  |  |  |
| 2000 | 631 | 000000000 | scarpata rappresentabile, ciglio visibile | 2631 |
|  | 631 | 000005000 | scarpata, peletti | 26315 |
|  | 631 | 000006000 | scarpata, peletti non rappr. | 26316 |
| 2000 | 632 | 000000000 | scarpata rappresentabile, piede visibile | 2632 |
| 8000 | 631 | 000000000 | scarpata rappresentabile, ciglio invisibile | 8631 |
| 8000 | 632 | 000000000 | scarpata rappresentabile, piede invisibile | 8632 |
| SCARPATA ARTIFICIALE |  |  |  |  |
| 2000 | 640 | 000006100 | scarpata, non rappresentabile, ciglio a sx | 2640061 |
|  |  | 000006300 | non rappresentabile, ciglio sx/dx | 2640063 |
|  |  | 000006400 | non rappresentabile, trincea a sx | 2640064 |
|  |  | 000006500 | non rappresentabile, trincea a dx | 2640065 |
|  |  | 000006600 | non rappresentabile, trincea sx/dx | 2640066 |
| 2000 | 641 | 000006100 | scarpata, ciglio (esterni) | 2640061 |
| 2000 | 642 | 000006100 | scarpata, piede (esterni) | 2640061 |
| ALTRI ELEMENTI |  |  |  |  |
| 2000 | 651 | 000000000 | calanco | 2651 |
| 2000 | 652 | 000000000 | cava | 2652 |
| 6000 | 652 | 000000000 | ingresso cava | 6652 |
| 2000 | 653 | 000000000 | argine (ciglio) | 2653 |
| 2000 | 654 | 000000000 | terrapieno | 2654 |
| 2000 | 655 | 000000000 | dolina | 2655 |
| 2000 | 656 | 000000000 | caverna/grotta | 2656 |
| 6000 | 656 | 000000000 | ingresso caverna/grotta | 6656 |
| 2000 | 656 | 000000000 | caverna/grotta | 2656 |
| 6000 | 657 | 000000000 | pozzo naturale, ingresso grotta non rappr. verticale | 6657 |
| 6000 | 657 | 001000000 | pozzo naturale, ingresso grotta non rappr. orizzontale | 66571 |
| 8000 | 658 | 000000000 | area zona rocciosa | 8658 |
| 2000 | 658 | 000000000 | rappresentazione zona rocciosa | 8658 |
| 8000 | 659 | 000000000 | area zona sabbiosa (ghiaione) | 8659 |
| 8000 | 660 | 000000000 | area ghiacciaio (nevaio) | 866 |

## Vegetazione (liv. 7)

| Caratt. | Codice | Subcodice | Descrizione | Codice vestizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALBERI |  |  |  |  |
| 5000 | 700 | 000000000 | toponomastica relativa alla vegetazione | 5000700000000000 |
| 6000 | 711 | 000000000 | isolato (simbolo) | 6711 |
| 2000 | 712 | 000000000 | in filari | 2712 |
| 3000 | 713 | 000000000 | chioma | 3713 |
| INCOLTO |  |  |  |  |
| 6000 | 721 | 000000000 | Incolto o pascolo (simbolo) | 6721 |
| 8000 | 721 | 000000000 | incolto o pascolo (area) | 8721 |
| BOSCO |  |  |  |  |
| 2000 | 732 | 000000000 | limite di bosco | 2732 |
| 5000 | 732 | 000000000 | Località, bosco, parco, tenuta (toponimo) | 5000732000000000 |
| 6000 | 732 | 000000020 | fitto (simbolo) | 6732002 |
| 8000 | 732 | 000000020 | fitto (area) | 8732002 |
| 6000 | 732 | 000000030 | rado (simbolo) | 6732003 |
| 8000 | 732 | 000000030 | rado (area) | 8732003 |
| 6000 | 734 | 000000000 | macchia mediterranea(simbolo) | 6734 |
| 8000 | 734 | 000000000 | macchia mediterranea(area) | 8734 |
| COLTURA |  |  |  |  |
| 2000 | 740 | 000000000 | limite coltura | 274 |
| 6000 | 741 | 000000000 | seminativo (simbolo) | 6741 |
| 8000 | 741 | 000000000 | seminativo (area) | 8741 |
| 6000 | 742 | 000000000 | arborato (simbolo) | 6742 |
| 8000 | 742 | 000000000 | arborato (area) | 8742 |
| 6000 | 743 | 000000000 | risaia (simbolo) | 6743 |
| 8000 | 743 | 000000000 | risaia (area) | 8743 |
| 6000 | 744 | 000000000 | canneto (simbolo) | 6744 |
| 8000 | 744 | 000000000 | canneto (area) | 8744 |
| 6000 | 745 | 000000000 | mandorleto (simbolo) | 6745 |
| 8000 | 745 | 000000000 | mandorleto (area) | 8745 |
| 2000 | 746 | 000000000 | uliveto (filare) | 2746 |
| 6000 | 746 | 000000000 | uliveto (simbolo) | 6746 |
| 8000 | 746 | 000000000 | uliveto (area) | 8746 |
| 2000 | 747 | 000000000 | vigneto (filare) | 2747 |
| 6000 | 747 | 000000000 | vigneto (simbolo) | 6747 |
| 8000 | 747 | 000000000 | vigneto (area) | 8747 |
| 6000 | 748 | 000000000 | agrumeto (simbolo) | 6748 |
| 8000 | 748 | 000000000 | agrumeto (area) | 8748 |
| 2000 | 749 | 000000000 | frutteto (filare) | 2749 |
| 6000 | 749 | 000000000 | frutteto (simbolo) | 6749 |
| 8000 | 749 | 000000000 | frutteto (area) | 8749 |
| GIARDINI |  |  |  |  |
| 6000 | 751 | 000000000 | giardino, parco pubblico (simbolo) | 6751 |
| 8000 | 751 | 000000000 | giardino, parco pubblico (area) | 8751 |
| 6000 | 752 | 000000000 | orto, vivaio (simbolo) | 6752 |
| GIARDINI |  |  |  |  |
| 8000 | 752 | 000000000 | orto, vivaio (area) | 8752 |
| SIMBOLI ESSENZA |  |  |  |  |
| 6000 | 761 | 000000000 | abete | 6761 |
| 6000 | 762 | 000000000 | pino | 6762 |
| 6000 | 763 | 000000000 | cipresso | 6763 |
| 6000 | 764 | 000000000 | lecci/querce cedue (fragni ecc...) | 6764 |
| 6000 | 765 | 000000000 | querce / olmi | 6765 |
| 6000 | 766 | 000000000 | castagni | 6766 |
| 6000 | 767 | 000000000 | faggi | 6767 |
| 6000 | 768 | 000000000 | pioppi | 6768 |
| 6000 | 769 | 000000000 | eucalipti | 6769 |
| 6000 | 770 | 000000000 | larici | 6770 |
| 6000 | 771 | 000000000 | quercia da sughero | 6771 |
| 6000 | 772 | 000000000 | cerro | 6772 |
| 6000 | 773 | 000000000 | acero | 6773 |
| 6000 | 774 | 000000000 | misto acero-cerro-faggio | 6774 |
| 2000 | 780 | 000000000 | Delimitazione di unità morfologica-vegetaz | 278 |

# TABELLA delle caratteristiche geometriche

| CARATTERISTICA GEOMETRICA |  |
| --- | --- |
| 1 | Quota |
| 2 | Linea aperta |
| 3 | Linea chiusa |
| 4 | Entità con area di esclusione |
| 5 | Testo |
| 6 | Entità puntuale simbolica (shape) |
| 7 | Entità mista simbolica |
| 8 | Linea invisibile (con o senza area di esclusione) |

tabella di rappresentazione ad una o più scale determinate

| #### Sfolt. tipo A (visibilità ad una scala e a quelle più grandi) |  | #### Sfolt. tipo B (visibilità ad una scala e a quelle più piccole) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### valore 4° carattere | #### SCALA/E | ### valore 4° carattere | #### SCALA/E |
| 7 | Scala 1:200 | ##### g | fino alla Scala 1:200 |
| 6 | fino alla Scala 1:500 | f | fino alla Scala 1:500 |
| 5 | fino alla Scala 1:1000 | e | fino alla Scala 1:1000 |
| 4 | fino alla Scala 1:2000 | d | fino alla Scala 1:2000 |
| 3 | fino alla Scala 1:5000 | c | fino alla Scala 1:5000 |
| 2 | fino alla Scala 1:10000 | b | fino alla Scala 1:10000 |
| 1 | fino alla Scala 1:25000 | a | Scala 1:25000 |

# TABELLA DEI subCODICI

| SUBCODICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Aggregaz. | B Stato d'uso | C Posizione | D* Mat. Costr. | E Mat. Rives. | F Div. Funz. | G Delimitaz. | H Coltivaz./Curve | I Sfolt. tipo C |
| 0 | SEMPLICE AUTONOMA | IN ESERCIZ. | SUPERICIE | NATURALE | Non determinabile | NON INERENTE | NESSUNA | NESSUNA |  |
| 1 | ACCORPATO | IN COSTRUZ. | INTERRATO | ARTIFIC. GENERICO | GHIAIA | SX | RILEVATA SCARP. SX | ARBORATA | 1:25000 |
| 2 | SU STARDA | IN DISUSO | SOPRELEVATO | IN TERRA | IN TERRA | DX | RILEVATA SCARP. SX | FITTO | 1:10000 |
| 3 |  | SEMIDIROC. | IN GALLERIA | IN ROCCIA | IN ROCCIA (PORFIDO) |  | RILEVATA SCARP. DX-SX | RADO | 1:5000 |
| 4 |  | DIROCCATO | SU SOTTOPAS. | IN SABBIA | ASFALTO |  | TRINCEA SCARP. SX | CEDUO matricinato | 1:2000 |
| 5 | CON MURO A SECCO barbetta SX |  | SU VIADOTTO | IN LEGNO | IN LEGNO | RAPPRESENT. | TRINCEA SCARP. DX | CON SEMINATIVO | 1:1000 |
| 6 | CON MURO A SECCO barbetta DX | PERMANENTE | SU CAVALCAV. | IN METALLO | IN METALLO | NON RAPPRES. | TRINCEA SCARP. SX-DX | CON VIGNETO | 1:500 |
| 7 | CON MURO IN CALCE barbetta SX | NON PERMAN. | SU PONTE | IN CEMENTO | IN CEMENTO | SCARTAMENTO ORDINARIO | MURO SX | CON ORTO | 1:200 |
| 8 | CON MURO IN CALCE barbetta DX | NAVIGABILE | PASSAGGIO A LIVELLO | IN MATER. SINTETICO | IN MATER. MATTONELLE | SCARTAMENTO RIDOTTO | MURO DX | CON MACCHIA MEDITERRANEA |  |
| 9 | ELETTRICA | NON NAVIGA. | SOTTOVIA | IN PIETRA ARTIFICIALE | IN PIETRA (CHIANCHE) |  | MURO SX-DX | CEDUO invecchiato |  |

* Il subcodice D assume il valore “R” per indicare elementi di restituzione, mentre il valore “0” per elementi provenienti dalla ricognizione.



Il punto interrogativo ( ?) assume la cifra opportuna secondo la scala di restituzione

Il cancelletto ( # ) assume la cifra opportuna secondo il valore nominale della curva

Nella classe 8, il subcodice I=6 indica la shapes provenienti dalla campitura automatica dell’area.